河南省化工研究所有限责任公司

精馏釜采购项目

竞争性磋商文件

2026年4月8日

第一章  磋商须知

1.1 名词解释

1.1.1货物：系指供应商按照磋商文件规定而提供的设备、材料、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

1.1.2服务：设备采购的安装、调试、运输及保险、检测、验收、培训、保障服务、技术支持及其它相关服务。

1.2 项目概况

1.2.1项目名称：河南省化工研究所有限责任公司精馏釜设备采购

1.2.2资金来源：财政资金

1.3 采购范围及内容

1.3.1采购内容

采购内容精馏釜，详见第五章。采购包含设备的采购、运输、装卸、安装、验收、调试、培训及质保服务等。

1.3.2技术要求

设备技术参数、技术要求及供货清单详见第五章。

1.3.3付款方式

- 磋商成交后，成交供应商应在5个工作日内签订购销合同。合同生效后，采购人向成交供应商支付合同总价的40%作为预付款；发货前，采购人累计支付至合同总金额的85%，同时成交供应商将合同总金额的5%作为质量保证金支付至采购人指定账户；验收合格后且自发货之日起3个月，采购人支付合同余款。项目运行满一年且无质量问题后，采购人无息退还该保证金。成交供应商在合同中应提供由厂家或总代理出具的质量保证证明。

1.3.4交货期

- 成交供应商须在70天内完成交付。

1.4 响应文件的组成

响应文件中包含以下内容：响应文件封面、磋商函及磋商函附录、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、投标承诺函、资格审查资料、技术和商务偏差表、反商业贿赂承诺书、其他材料等，以上资料要求提供加盖公章的复印件三套（一正两副）并装订成册。

第二章  磋商报价

2.1 磋商报价文件格式

按照磋商文件中附表中的格式填写各项报价，列清各项货物及材料的单价和总价，如有遗漏，视为已含在磋商总报价中。

2.2 磋商报价

2.2.1磋商报价应根据磋商文件中的有关要求、补充文件、答疑纪要、采购人提供的现场技术资料、项目实际情况及拟定的设备采购方案，根据供应商自身的技术力量、设计经验、企业成本、管理水平，企业实力，合理自主报价。

2.2.2本项目由成交供应商负责精馏釜设备本体（含搅拌装置）的加工制造和售后服务，对于设备的安装、联调、试运行、后期维护保养等提供指导，故参与磋商的供应商报价应包含以上全部工作所需的一切费用，即磋商总报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），供应商都必须充分考虑，含在总报价中，成交后不作任何调整。

对于磋商文件未列明，而参与磋商的供应商认为必需的费用也需列入磋商总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

2.2.3供应商以采购人提供的材料设备清单为依据，详细列明产品、备品备件及专用工具等清单（名称、规格、型号、配置、单价、数量等），采购人有权在系统变更时根据产品数量的变动调整合同价。由于供应商对采购清单或说明错误理解或其他原因造成的漏报，采购人将不予调整。

2.2.4 供应商只能提出一个不变价格，采购人不接受任何选择价。

2.2.5用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；如磋商报价表中大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

第三章  磋商、推荐成交候选人

3.1 磋商原则

磋商小组对供应商进行评估分析、答疑，供需双方磋商，供应商给出二次报价即为最终报价。

| 1 | 投标报价 20 分 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×20 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 技术标 60分 | 投标货物技术性能指标的响应程度40分 | 投标货物技术性能指标全部满足或优于技术指标要求的得40分。所投货物的技术参数不满足招标文件中要求的，加星项一项扣5分，不加星项扣3分，扣完为止。 |
|  |  | 产品安全性及稳定性 10分 | 产品制作工艺及流程全面、详尽、合理、技术质量有保障、稳定性好、安全性强（操作维修安全等）完全满足采购需求的；（优得10分，良好得6分，一般得2分） |
|  |  | 供货实施方案10分 | 根据供应商提供所投设备的运输、检测、交工验收等方案合理性及可行性方面，对方案合理性、切实可行性进行综合比较打分（优得10分，良好得6分，一般得2分） |
| 3 | 综合标 20分 | 售后服务措施6分 | 根据投标售后服务方案描述的质保期内外的售后服务措施、故障响应时间、响应方式、应急维修措施预案等进行评分：（优得6分，良好得3分，一般得1分） |
|  |  | 免费保修期限2分 | 免费保修期满足招标文件规定的得1分，免费保修期每增加1年加1分，本项最高得2分； |
|  |  | 投标产品业绩12分 | 为方便用户后期和同行交流沟通对比，要求所投标型号的产品自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）所投同类产品的用户销售业绩，每提供1份合同得2分，最多得12分。 |
| 以上项目若有缺项或不能满足采购要求或与该要求不相符，该项为0分。 |  |  |  |

3.2 磋商

3.2.1 磋商小组

磋商小组由公司招标采购领导小组和所外技术专家组成。

3.2.2 磋商程序

3.2.2.1 由磋商小组和供应商或其推选的代表检查响应文件的密封情况。

3.2.2.2 不公开宣布各供应商报价文件中报价，以确保公平竞争。报价文件要求为密封报送，不接受传真或电话报价。报价文件提交后，供应商不得对报价文件进行修改。

3.2.2.3 由磋商小组对密封情况完好的响应文件进行初步审查。

3.2.2.4 磋商小组确认技术等方面完全符合要求的供应商。

3.2.2.5 磋商小组对投标方进行评估分析、答疑，供需双方磋商，投标商给出二次报价，该报价即为最终报价，不可更改。

3.2.2.6 磋商小组按符合采购要求、质量和服务相同等条件，评审后确定成交人。

第四章  成交通知及合同授予

4.1 成交通知

4.1.1确定出成交人后，采购人将以书面形式通知成交的供应商。

4.1.2成交通知书将成为合同的组成部分。

4.2 合同授予标准

采购人将把合同授予其响应文件实质上响应磋商文件要求且由磋商小组依法推荐的供应商。成交人不得擅自更换磋商文件所报项目经理、不得弄虚作假、冒名顶替，否则一经发现，采购人有权废除。

4.3 合同协议书的签署

成交人接到成交通知书后5日内或按成交通知书中规定的日期、时间和地点，由法定代表人或其授权代表与采购人最后商定和签署合同。磋商文件、响应文件及成交人承诺等均作为合同不可分割的组成部分。

4.4 本磋商文件的解释权归采购人。

4.5 当出现法律法规及磋商文件没有明确规定的情况时，以磋商小组裁定的意见为准。未尽事宜按国家有关规定执行。

- 技术参数及供货清单

5.1 设计及制造参数

1、主体参数

| 项目 | 容器 | 夹套 |
| --- | --- | --- |
| 介质 | 环己醇精馏废液 | 导热油 |
| 介质特性 | 有刺激性气味 | 无毒非易爆 |
| 工作温度（℃） | 200 | 220 |
| 工作压力（MPaG） | -0.1 | 0.3 |
| 设计温度（℃） | 260 | 270 |
| 设计压力（MPaG） | 0.2 | 0.4 |
| 腐蚀裕量（mm） | 0 | 1.5 |
| 焊接接头系数 | 0.85 | 0.85 |
| 主要受压元件材料 | S30408 | S30408 |
| 全容积（m3） | ~2.5 | ~0.7 |
| 水压试验压力（卧式/立式）（MPaG） | 0.52/0.5 | 0.48/0.46 |
| 气密性试验压力（MPaG） | 1.0 | / |
| 基本风压（N/m²） | 450 |  |
| 地震设防烈度（加速度） | 7（0.10g） |  |
| 保温层厚度/防火层厚度（mm） | 150 |  |

2、搅拌系统

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 搅拌器型式 | 两层桨式 |
| *电机型号/功率/防爆等级 | 90L-4/1.5KW-4P/Ex dIIBT4 |
| 无极变速机r/min | 25~125 |
| 联轴器 | GT38 |
| 机架 | DJ45 |
| 双端面机封 | 2005-55+双CT |
| 安装凸缘 | MA395-20（Q235/304） |
| 搅拌轴 | SA55-1700（304） |
| 搅拌器 | XJ-600/2（304） |

5.2 供货范围及服务要求

1、整机供货：包括釜体（容器和夹套）、搅拌装置，含配对法兰、垫片、紧固件，含温度计、压力表、液位计、安全阀。

2、备品备件：提供设备正常运行所需的一年期拆卸一次的易损备件清单（如密封圈、垫片等），不计入总价或计入总价需标明。

5.3 技术资料交付

供应商在交货时需提供以下资料（纸质版+电子版各一套）：

1、设计图（图纸盖有设计资格印章和竣工图章）。

2、产品质量证明书

3、强度计算书。

4、操作及维护手册。

5、备品备件清单

磋商响应文件格式

正（副）本

（项目名称）

磋商响应文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日期：    年   月    日

目  录

一、磋商函及磋商函附录

二、法定代表人身份证明

三、法定代表人授权委托书

四、投标承诺函

五、资格审查资料

六、技术和商务规格偏差表

七、反商业贿赂承诺书

八、其他材料

- 磋商函及磋商函附录

  - （一）磋商函

（采购人名称）：

1、我方已仔细研究了（项目名称）              竞争性磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）（¥），交货为 ，质保期为 。承担并履行磋商文件规定的全部责任和义务。

2、我方承诺在磋商有效期60日历天内不修改、撤销磋商响应文件。

3、如我方成为成交供应商：

- 我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本磋商复函递交的磋商复函附录属于合同文件的组成部分。

4、我方在此声明，所递交的磋商响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5、如我方成为成交供应商，我方保证按磋商文件要求（含补充文件），向招标代理机构支付招标代理服务费。

供应商：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地	址：

电	话：

传	真：

年	月	日

  - （二）磋商函附录

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 磋商报价 | 大写： 小写： 元 |
| 交货期 |  |
| 交货地点 |  |
| 质保期 |  |
| 磋商有效期 |  |
| 备注 |  |

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年   月    日

（三）货物分项报价一览表

项目：（此处填名称）                               金额单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 单位 | 原产地 | 制造商名称 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

说明：投标人的报价均应含设备的采购费、运输费、税费及正式交付采购人使用前所发生的一切费用。投标人根据实际情况自主报价，实际需要发生但未列入报价明细的视为包含在总报价中，采购人不再增加任何费用。

  - 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年 月 日

经营期限：

姓名：性别：	年龄：	职务：

系                  （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：	（盖单位章）

年	月	日

  - 三、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的（姓名）为我公司签署此已递交的磋商响应文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的此已递交的磋商响应文件内容我均承认。

委托期限：

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件

供应商：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

日期：	年 月日

  - 四、投标承诺函

致（采购人）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求,如对招标文件有异议,已经在投标截上时间届满前依法进行维权救济,不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动,不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股,管理关系的其他共应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计,规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人，同一家庭的人员，同一单位的人员作为代理人的行为。

六、投标人参加本次政府采购活动要求在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动,不存在联合体投标。

八、投标文件中提供的能够给予贵单位带来优惠，好处的任何材料资料和技术，服务，商务等响立承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销投标文件的;

（二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的;

（三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同;

（四）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定做出投标承诺函;

（五）在投标文件中提供虚假材料谋取中标;

（六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;

（七）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担,我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。

如经查实。上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年   月    日

  - 五、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |

注：附营业执照或其他证明材料、纳税、社保、信誉查询等资格证明文件；

（二）参加采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

  - 格式自拟

  - （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

  - 格式自拟

  - 六、技术和商务规格偏差表

| 技术规格偏差一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目：（此处填名称） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物或配置名称 | 技术参数及要求 |  | 对招标文件偏差 | 描 述 | 备注 |
|  |  | 招标文件 | 投标文件 |  |  |  |
| 1 | 货物或配置名称1 |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称1 |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称2 |  |  |  |  |  |
|  | …….. |  |  |  |  |  |
| 2 | 货物或配置名称1 |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称1 |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称2 |  |  |  |  |  |
|  | …….. |  |  |  |  |  |
|  | …….. |  |  |  |  |  |
| 注明：货物必须如实填写本表，否则可能导致投标被废标。 |  |  |  |  |  |  |

3、商务条款偏差一览表

项  目：（此处填项目名称）

| 条款号 | 项 目 | 招标要求 | 投标响应 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 |  |  |  |  |
| 2 | 质量要求 |  |  |  |  |
| 3 | ...... |  |  |  |  |
| 4 | ...... |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注明：投标商须如实填写本表。

七、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在                     招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年   月    日

# 八、其他材料

  - 附件：

最终承诺报价表

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |
| 最终承诺报价 | 人民币：大写 小写 |  |
| 承诺 |  | 我方所填写的最终报价如成交，即为成交合同价。我方将于成交通知书发出后及时与采购人签订合同。如逾期不与采购人签订合同，视为自动放弃成交，我方自愿接受相关法律法规的处罚。 |

注：此页不需附在磋商响应文件中，只作为最终报价格式。

供应商名称：

法定代表人（或委托代理人）签字或盖章：

日期：   年   月   日